版本:A  页码:1/4

ROHS

ZPHA003K辅助电源变压器

技术要求

| 变 更 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 标 记 | 变 更 内 容 |  |  |  | 版 本 | 日 期 |  | 资料员 |
| 1 | 无 | 新规制作 |  |  |  | A | 2020-11-28 |  |  |
| 批 准 |  |  | 审 核 | 制样人 | 客户料号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公司料号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

版本:A  页码:3/4

| 客户名称 |  |  |  | 产品描述 |  | EE-28变压器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 外形尺寸：（单位：mm） 备注: 1) PIN2脚需拔除； 2) 磁芯用淡黄胶带包3Ts; 3) 针脚朝右（朝里）入轴绕制； 4）PIN1,7穿铁氟龙套管。 T2801-48 2、电气原理图: 3、绕组结构： |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准 | 审 核 |  | 制样人 |  | 客户料号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公司料号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |

版本:A  页码:4/5

| 客户名称 |  |  |  |  |  |  | 产品描述 |  |  | EE-28变压器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、绕线顺序： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 序号 | # 绕 组 |  |  | # 线 型 |  |  |  | # 起绕-终绕 |  | # 圈 数 | # 外包胶带 |  | # 备 注 |  |
|  | # 1 | # N1 |  |  | # 2UEW -φ0.40×1P |  |  |  | # 1-12 |  | # 26.5TS | # 3TS |  | # 密 绕 |  |
|  | # 2 | # N2 |  |  | # 2UEW -φ0.40×3P |  |  |  | # 9-10 |  | # 7TS | # 2 TS |  | # 密 绕 |  |
|  | # 3 | # N3 |  |  | # 2UEW -φ0.40×2P |  |  |  | # 8-9 |  | # 10TS | # 2 TS |  | # 密 绕 |  |
|  | # 4 | # N4 |  |  | # 2UEW -φ0.40×1P |  |  |  | # 7-8 |  | # 10TS | # 3TS |  | # 密 绕 |  |
|  | # 5 | # N5 |  |  | # 2UEW -φ0.30×1P |  |  |  | # 5-6 |  | # 28TS | # 2TS |  | # 密 绕 |  |
|  | # 6 | # N6 |  |  | # 2UEW -φ0.30×1P |  |  |  | # 3-4 |  | # 28TS | # 3 TS |  | # 密 绕 |  |
| # 5、电气参数要求： - 电感量与漏感: (1KHz,1.0V) L1-12= 100µH±10% 2)直流电阻: (AT 25℃) R1-12≤135mΩ 3)耐压测试: (AC 50Hz) 初级—次级 ---------------------------------------1. 5kV/5mA/60S 初级—磁芯 ------------------------------ --------1.0kV/5mA/60S 次级—磁芯 ---------------------------------------1.0kV/5mA/60S 4)绝缘电阻：(测试DC500V) 初级对次级,初、次级对磁芯之间施加DC500V电压时,绝缘电阻应大于100MΩ. 6、主要材料清单： 序号; 材料名称; 材料型号/规格; 耐温等级; 制造厂商; UL认证号. 1; CORE; FERRITE ZP40/TD4. 2; BOBBIN; PHENOLIC T375J EE-28(PIN6+6); 150℃. 3; COPPER WIRE; UEW-X# MW75; 130℃. XUEW MW75; 130℃. 4; TAPE; MYLAR TAPE; 130℃. 5; SHIELD; COPPER FOIL. 6; bushing; TEFLON/WF; 200℃. 7; VARNISH; T-4260(a); 130℃. |
| 批 准 |  |  | 审 核 |  |  | 制样人 |  | 客户料号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公司料号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |